相开环建〔2025〕2017号

关于苏州市相城区漕湖水质提升与水生态修复工程环境影响报告书的批复

苏州通恒市政公用建设管理有限公司：

你单位报送的《苏州市相城区漕湖水质提升与水生态修复工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目建设地址为：漕湖及周边10条支浜（浩河（南）、孙巷港、西桥坝浜、坝头河、上方港、圆墩浜、西望港、东望港、胜岸港、孙泾港）。主要建设内容为：漕湖水域与湖滨带生态修复工程（内源污染治理19062万m3；底质生境改善101423m2，水生植物群落构建164474m2，水生动物/浮游动物/微生物群落构建101423m2，消浪围隔4141m，湖区拦网1983m）；支浜生态修复工程（内源污染治理104981m3，底质生境改良237779m2，生态围隔1095m，生态拦网1068m，生态护岸修复53541m2；生态浮岛315m2；水生植物群落构建241360m2，水生动物/浮游动物/微生物群落构建237779m2，增氧设施4套，生物蜡174块）。农田面源污染治理工程（生态拦截沟30034m）；水生态环境质量监管能力建设（1套监测平台系统和1组在线监测终端）；同时根据清淤区域分布设置2个固化场，分别位于漕湖以北-坝头河以东、漕湖以南-孙泾港以东。建设周期12个月。

二、根据你单位委托苏州励行环境科技有限公司（编制主持人：邱喆，职业资格证书管理号：20210503532000000026）编制的《报告书》结论及技术评估意见，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该工程实施对环境的不利影响可得到缓解和控制。我单位原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告书》中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：

1.强化工程建设生态环境保护管理。在该工程初步设计阶段应当依据环评文件和批复进一步细化生态环境保护措施，在生态环境保护篇章中落实生态环境保护和环境污染防治的各项措施，将生态环境保护投资纳入工程概算。在施工招标文件、施工合同中明确环保条款和责任。施工期建立健全生态环境保护规章和制度，设立专门的环保管理部门，配备专门的管理人员，做到规范施工、文明施工。

2.落实生态环境保护措施。严格执行国家、省、市关于生态空间管控区域相关保护规定。进一步优化工程设计、施工布置，严格划定施工范围，不得侵占基本农田，合理布局施工场地，减少对地表扰动和植被破坏；合理安排施工进度，尽量缩短施工时间，优化施工时段，减少对生态环境的影响。落实《报告书》提出的各项水土保持措施和施工结束后的复耕、植被恢复、增殖放流等生态修复措施。

3.严格落实水环境保护措施。落实《省生态环境厅关于印发防范清淤疏浚工程对水质影响工作方案的通知》（苏环办〔2021〕185号）相关要求，以及《报告书》中提出的施工期各项水污染防治措施，减少工程建设期间对水体的影响。优化施工及设计方案，合理安排水域施工的作业时间，湖体清淤施工布设防污帘，河道清淤施工采取围堰法，科学隔离施工区域和水域。施工期生活污水按照《报告书》要求妥善处理；固化场余水采用“生化+化学沉淀”一体化设备处理达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水标准（其中SS排放标准参照SS≤20mg/L）后排入附近河道；施工机械设备、车辆及地面冲洗废水等施工生产废水及基坑底部排水经收集处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准后全部回用，不外排；施工船舶含油污水由行政主管部门认可的有资质单位收集处理，不得在施工水域排放。

4.严格落实大气污染防治措施。严格落实工地周边围挡、裸土与物料堆放覆盖、出入车辆清洗、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”相关要求。合理布置施工现场，强化施工管理，严格落实非道路移动机械的管理要求。注意控制施工扬尘，实施裸土覆盖，施工场地设置不低于2.5米围挡；运输车辆加盖遮挡，设置运输车辆洗车设施；合理安排施工时间，避免大风天气作业；料场设置围挡，实施表面覆盖，加强日常洒水降尘。优化疏浚底泥运输路线，淤泥输送选用密闭管道或车辆；固化场设置围挡，淤泥暂存、固化及余水处理过程中喷洒除臭剂，控制恶臭气体对外环境的影响。选用符合标准的施工机械和运输工具，使用符合标准的油料或清洁能源，减少燃油废气排放。施工期燃油废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准，扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》(DB 32/4437-2022)表1标准，固化场H2S、NH3、臭气浓度等恶臭气体无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准。

5.严格落实噪声防治措施。采用低噪声施工机械和施工工艺；合理布局施工场地，高噪声设备应尽量远离声环境敏感点，避免在同一地点安排大量动力机械设施，必要时采取适当临时隔声措施；合理安排施工作业时间，禁止夜间（22时~次日6时）进行产生噪声污染的施工作业，确需在夜间进行施工的应取得相关部门夜间作业证明并公示后方可进行。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)。

6.严格落实各类固体废物的收集和安全处置措施，防止产生二次污染。固化淤泥在堆放过程中应采取防渗、防漏、防雨措施，固化场四周设置围挡、排水沟等，避免淤泥受雨水冲刷进入附近水体，淤泥须根据《省生态环境厅关于印发防范清淤疏浚工程对水质影响工作方案的通知》（苏环办〔2021〕185号）要求，满足对应的风险管控标准后进行脱水固化或风干，回用于本项目生态护岸回填和湖心岛表层土养分提升，如不满足淤泥对应去向的风险管控标准，应合理利用、妥善处置，防止二次污染。施工过程中产生的建筑垃圾按照《苏州市建筑垃圾（工程渣土）处置管理办法》运送至指定地点合理处置；清杂垃圾及砂石、生活垃圾由环卫部门及时清运；施工期产生的废油、油泥等危险废物应委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

7. 落实《报告书》提出的环境风险防范措施、应急措施，开工前制定施工期突发环境风险应急预案。加强施工期管理，定期排查环境安全隐患并落实防范措施。落实安全生产工作要求，依法依规开展施工期环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理。建设单位应对污水处理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

8.按《报告书》要求制定并实施环境监测计划，开展施工期环境监测，监测结果及相关资料备查，发现监测数据异常情况及时处理。加强清淤区域地表水、固化场尾水排放口、淤泥、土壤、生态等的监测，确保固化场尾水达标排放，地表水水质满足区域水环境功能要求，如尾水出现不达标情况应立即停工，优化措施；施工过程中如遇土壤、底泥污染问题，应立即停工，上报主管部门和当地生态环境部门，妥善处理后方可继续施工。

9.在施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强与公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

四、组织做好施工期环境保护监督管理，将环境监理纳入工程监理之中。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告书》的内容和结论负责。

六、建设项目竣工后，建设单位应按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）)要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

七、苏州市相城生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。苏州市相城生态环境综合行政执法局不定期抽查。

八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，收到批复后须及时将该项目报告书的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发〔2015〕162号)做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

九、项目如涉及核与辐射内容应按规定另行报批。

十、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

苏州相城经济技术开发区管理委员会

2025年7月10日

（项目代码：2408-320507-89-01-375666）

抄送：苏州市相城生态环境局